平成15年5月30日

連絡先

環境部化学物質対策チーム 〔廃棄物小型焼却炉等〕吉田、尾辺（059-224-2483） 環境部廃棄物監視・指導チーム 〔産業廃棄物焼却炉等〕渥美、秋永（059-224-2388）

資　料　提　供　に　つ　い　て

１ 発表事項

平成1４年度ダイオキシン類の廃棄物焼却炉等に対する行政検査の結果について

２ 発表要旨

産業廃棄物焼却炉等に対する行政検査結果

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下｢廃掃法｣という。) 並びにダイオキシン類対策特別措置法（以下「特措法」という。）により、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却施設等について行政検査を実施したので、その結果を公表します。ダイオキシン類の主な発生源とされる廃棄物焼却炉等に対する排出ガス基準が、平成14年12月1日から大幅に強化されており、今回は基準強化日以降に行政検査を行いました。その結果、２施設(小型焼却炉２)において排出基準を超過しました。

- 大気排出基準適用施設

- 廃掃法対象　産業廃棄物焼却施設　表－１(1)

廃掃法の許可を受けて稼動している産業廃棄物焼却施設のうち、35施設について排出ガス中のダイオキシン類濃度の行政検査を行いました。

- その他の焼却施設等　表－１(2)、(3)

小型焼却施設等、その他の特措法大気基準適用施設のうち、21施設について排出ガス中のダイオキシン類濃度の行政検査を行いました。

①及び②の行政検査の結果、ダイオキシン類濃度は0.0000051～140ng-TEQ/ m3の範囲であり、２施設(小型焼却炉２)において排出基準を超過しました。

排出基準を超過した小型焼却炉2施設については、測定結果判明後、直ちに施設を休止し、改善対策を講ずるよう指導しました。また、対策実施後に再検査を行い、基準値以下であることが確認できたため、再稼働を行います。

- 水質排出基準適用施設

- 産業廃棄物最終処分場　表－２(1)

廃掃法の許可を受けて稼動している産業廃棄物最終処分場のうち、8事業場について、排出水中のダイオキシン類の行政検査を行いました。

- 水質基準適用事業場　表－２(2)

焼却炉の排ガス洗浄施設設置事業場等、その他の特措法水質基準適用事業場のうち、2事業場について排出水中のダイオキシン類の行政検査を行いました。

①及び②の行政検査の結果、排出水中のダイオキシン類濃度は0.00015～0.74pg-TEQ/lの範囲であり、すべての施設において排出基準を満足しました。

３　今後の方針

発生源の対策としては、ダイオキシン類の主な発生源とされる廃棄物焼却炉等に対する排出ガス基準が、平成14年12月1日から大幅に強化されており、今後も、行政検査を効果的に実施して、ダイオキシン類の環境負荷の削減を進めていきます。

(参考)

ダイオキシン類対策特別措置法の大気排出基準（抜粋）

| 施設の種類 | 焼却能力 | 新設施設の基準 | 既設施設の基準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ～Ｈ14.11.30 | Ｈ14.12.1～ |
| 廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50kg/時以上） | 4t/以上 | 0.1ng-TEQ/m3 | 80ng-TEQ/m3 | 1ng-TEQ/m3 |
|  | ２～4t/h | 1ng-TEQ/m3 |  | 5ng-TEQ/m3 |
|  | 2t/未満 | 5ng-TEQ/m3 |  | 10ng-TEQ/m3 |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製造施設 |  | 1ng-TEQ/m3 | 20ng-TEQ/m3 | 5ng-TEQ/m3 |

用語の説明 １ng(ﾅﾉｸﾞﾗﾑ) ；10億分の１グラム １pg(ﾋﾟｺｸﾞﾗﾑ)；１兆分の１グラム TEQ(Toxic Equivalent 毒性等量)； ダイオキシン類は種類によって毒性が大きく異なるので、毒性を評価するときには、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(ﾃﾄﾗｸﾛﾛｼﾞﾍﾞﾝｿﾞｰﾊﾟﾗｰｼﾞｵｷｼﾝ)の毒性を１として、他のダイオキシンの毒性の強さを換算して評価します。この場合に「TEQ」という単位が使われます。