（参考例）

標　準　作　業　書（例）

（破砕業）

＜標準作業書作成上の注意点＞

１　本書は、あくまで参考例であるので、それぞれの事業者の作業実態に合わせて適宜修正を　　　加えること。

標　準　作　業　書

（破砕業）

事業者名

平成○○年○月○日　制定

平成○○年○月○日　改訂

目　　次

１．フローチャート（処理の流れ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

２．事業場の配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

３．解体自動車の運搬の方法                                                  　６

（１）　自社車両による運搬

（２）　廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

４．解体自動車の保管の方法                                                  　６

（１）　保管場所の範囲の明確化

（２）　保管の方法

５．解体自動車の破砕前処理の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７

（１）　圧縮の方法（プレス機の例）

（２）　せん断の方法（ギロチンシャーの例）

（３）　破砕前処理品の運搬先

（４）　生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置

６．解体自動車の破砕の方法                                                  　８

（１）　破砕の手順（プレシュレッダ＋シュレッダの場合）

７．自動車破砕残さの保管の方法                                              　８

（１）　保管設備の構造、使用方法等

（２）　保管方法等

（３）　破砕残さ以外の他の残さを混入しないための方法

８．排水処理施設の管理の方法                                                　９

９．破砕業の用に供する施設の保守点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０

（１）　保守点検計画等

１０．火災予防上の措置                                                         １１

（１）　危険物への対応

（２）　労働安全衛生法への対応

（４）　事故時（火災時）の応急対応方法

（５）　緊急通報体制

（６）　従業員への周知・教育・訓練

１１．自動車破砕残さの運搬方法                                                 １２

（１）　自社車両による運搬

（２）　廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

１．フローチャート（処理の流れ）

２．事業場の配置図

（例）同一敷地内で保管、破砕を行う場合

３．解体自動車の運搬の方法

（１）　自社車両による運搬

①　解体自動車の運搬車両への積み降ろしは、フォークリフトにより行い、当社事業場及

び破砕事業者の保管場所の床面を破損させないよう留意して行う。

|  | 使用車種 | 最大積載量 | 登録番号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | クレーン付ダンプ | ４ｔ | ○○あ○○○○ |
|  | 平ボディ車 | ２ｔ | ○○い○○○○ |

②　運搬に当たっては、廃棄物の収集運搬基準を遵守する。

（２）　廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

解体自動車の当社への運搬は、原則、自社の車両輸送車で行うこととするが、車検、修理

その他の事由で委託する場合は、廃棄物収集運搬業の許可を有する次の者へ委託すること

とする。

○　㈲△△△金属　　許可番号･･･････････

○　㈱☆☆自動車　　許可番号･･･････････

４．解体自動車の保管の方法

（１）　保管場所の範囲の明確化

①　保管場所は、配置図に記載のとおり。

②　保管場所の四隅に目印となるカラーコーンを置いて、保管場所の範囲を明示する。

③　保管場所の面積は○○ｍ２

（２）　保管の方法

①　圧縮していない解体自動車を保管する場合は、積み重ねる際は囲いから３ｍ以内では２段　　　　　　積み３ｍまで、その内側では３段積み４．５ｍまでとする。

②　圧縮後の解体自動車については、５０％勾配にて積み上げる。

＜トラック等大型車を保管する場合＞

平置きで保管する。

５．解体自動車の破砕前処理の方法

（１）　圧縮の方法（プレス機の例）

①　圧縮前の解体自動車を保管場所からフォークリフトでプレス機まで運搬する。

②　ニブラ等重機を用いて解体自動車を掴み、作業場へ降ろし、簡易整形してプレス機に

投入する。

③　プレス機を遠隔操作にて作動させ２軸プレスを行う。

④　解体自動車を○台プレスするたびにフォークリフトにより保管場所へ運搬する。

|  | 圧縮の状況の写真 | ※①～④は、写真により代用 することもできる。 |
| --- | --- | --- |

⑤　圧縮に当たっては、自動車以外のもの（家電、自動販売機など）を混入させることの

ないように行う。

（２）　せん断の方法（ギロチンシャーの例）

①　せん断前の解体自動車を保管場所からフォークリフトでギロチンシャーまで運搬する。

②　重機を用いてギロチンシャーに投入する。

③　せん断物をリフティングマグネットで保管場所に移動する。

|  | せん断の状況の写真 | ※①～③は、写真により代用 することもできる。 |
| --- | --- | --- |

④　せん断に当たっては、自動車以外のもの（家電、自動販売機など）を混入させること

のないように行う。

（３）　破砕前処理品の運搬先

①　破砕業者　　　○○商店

②　解体自動車全部利用者　　　△△製鉄

（４）　生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置

＜移動型施設の場合＞

○　圧縮は、移動先の事務所内で、かつ、周辺に影響が少なく、床面が鉄筋コンクリート

で舗装された場所で行い、道路上では作業しない。

○　近隣に住宅がある場所では、早朝、夜間は作業しない。

○　廃油、廃液の漏出があった場合には、直ちにウエス等で拭き取り、原状回復を図る。

また、解体業者に対し、廃油、廃液の確実な回収を促す。

６．解体自動車の破砕の方法

（１）　破砕の手順（プレシュレッダ＋シュレッダの場合）

①　自動車以外のもの（家電、自販機等）の混入がないことを確認し、プレシュレッダに

投入する。

②　解体自動車をシュレッダー機に投入し、細かく破砕加工した後、機器（磁気選別機等）

により有用金属（鉄、アルミニウム等）を回収する。

破砕の状況の写真

７．自動車破砕残さの保管の方法

（１）　保管設備の構造、使用方法等

＜屋根がある場合＞

屋根、鉄筋コンクリート床面、排水処理施設のある保管施設で保管する。

＜屋根がない場合＞

①　排水処理施設により、汚水の処理を行う。

②　床面は鉄筋コンクリート構造であるが、汚水の地下浸透を防止するため、床面のひ

び割れ等があれば、早急に補修を行う。

③　破砕残さの飛散又は流出がないように、必要に応じて防塵ネットを用いる。

（２）　保管方法等

破砕残さの飛散又は流出が起こらないように、保管する。

（３）　破砕残さ以外の他の残さを混入しないための方法

ＡＳＲと、それ以外の残さ（SR）とを区分して保管する。

８．排水処理施設の管理の方法（排水処理施設を設置する場合に限る）

＜油水分離装置による場合＞

○　バキュームにより、浮遊油を除去する。

○　毎日、各種の蓋を開け、油膜の状況、槽のひび割れの状態を確認する。

○　廃油、汚泥は、定期的に引き抜き、産業廃棄物処理業の許可を持つ○○清掃（株）（許可

番号･･･････････）に処理を委託する。

|  | 写真 |
| --- | --- |

＜排水処理施設による場合＞

○　管理マニュアルに基づいて管理を行う。

写真

９．破砕業の用に供する施設の保守点検

（１）　保守点検計画等

次のとおり、保守点検箇所・チェックポイント、頻度を定めた保守点検計画に基づき、

保守点検を実施する。この計画は、毎事業年度当初に見直し作業を行う。

| 区分 | 点検箇所・ポイント | 点検時期 | 保守方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ プレス機 | 破損の有無 | １回／月 | 直ちに応急措置した後、 補修 |
| ２ せん断機 |  |  |  |
| ３ 一次破砕機 |  |  |  |
| ４ 破砕機 |  |  |  |
| ５ 選別機 |  |  |  |
| ６ コンベア | ①破損の有無 ②異常音の有無 | ①1回/週 ②毎日 （始業時） |  |
| ７ 囲い等 | ①破損の有無 ②施錠の適否 | 1回/月 毎日（作業終了時） |  |
| ８ 床面 | ①ひび割れの有無 ②鉄板溶接部の隙間の有無 ③油膜の有無 | 毎日（始業時） | ① ② 直ちに補修 ③直ちに除去 |
| ９ 排水処理施設 | ①放流水質 ②堆積物の量 | ①随時 ②1回/週（金曜日） | ②除去 |
| 10 排水溝 | ①破損の有無 ②ごみ・異物の撤去 | 1回/週（金曜日） | ①直ちに補修 |
| 11 公害防止 機器 | ①破損の有無 ②貯留量の確認 | 1回/週（金曜日） |  |

１０．火災予防上の措置

（１）　危険物への対応

①　管理者の選任

危険物の取扱いに関する管理者を選任する。

危険物保安監督者：○○○○○

危険物管理責任者：○○○○○  　（いずれかを記入）

②　消火器の設置場所、本数等

別図のとおり（消火設備の配置図を添付）

③　決められた場所以外で火気を使用する場合は、防火責任者の許可を得る。

④　消火器、表示盤、看板の点検を実施する（３ヶ月に１回。防火責任者）。

⑤　喫煙場所以外では喫煙しない。

|  | 消火器の配置状況の写真 |
| --- | --- |

（２）　労働安全衛生法への対応

アセチレン溶接装置等を使用して溶断する場合

作業主任者：○○○○

（３）　緊急通報体制

火災等の事故の発生時に備え、連絡先を記載した連絡通報体制図を作業所及び事務所の

見やすい場所に掲げる。

また、警察、消防、労働基準監督署等に連絡する。

（例）

（４）　従業員への周知・教育・訓練

①　危険物の取扱、高圧ガスの取扱等について従業員全員が理解・実践できるよう年○回、

周知・教育を実施する。

また、必要に応じ、緊急時における措置について訓練を行う。

②　周知・教育項目

○　消火器等消火設備の取扱方法

○　緊急時（火災時）の対応方法

１１．解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬方法

（１）　自社車両による運搬

①　破砕残さは、ダンプ、コンテナバンに搭載し、被覆シートで覆いをして雨による濡れ、

飛散流出がないように輸送する。

|  | 使用車種 | 最大積載量 | 登録番号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | トラック（覆い付） | １０ｔ | ○○あ○○○○ |
|  | コンテナバン | ４ｔ | ○○い○○○○ |

②　運搬に当たっては、廃棄物の収集運搬基準を遵守する。

（２）　廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

委託する場合は、廃棄物収集運搬業の許可を有する次の者へ委託することとする。

①　㈲△△△金属　　許可番号･･･････････

②　㈱☆☆自動車　　許可番号･･･････････